工艺设备技术要求

一、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电饼铛 | 3 | 国产 | 面点制作间 |
|  | 金属检测仪 | 2 | 国产 | 面点包装间 |
|  | 高压冲地龙头 | 1 | 国产 | 面点制作间 |
|  | 双头中式炒炉（燃气） | 3 | 国产 | 热厨房 |
|  | 可倾式燃气汤锅 | 2 | 国产 | 热厨房 |
|  | 燃气智能炒制机 | 2 | 国产 | 热厨房 |
|  | 中式蒸柜 | 2 | 国产 | 醒发烘焙间1、热厨2 |
|  | 折叠桌板输送机 | 1 | 国产 | 综摆间 |
|  | 热水机 | 3 | 国产 | 茶水间 |
|  | 消毒闸机 | 1 | 国产 | 更衣室 |
|  | 消毒柜 | 1 | 国产 | 员工食堂 |
|  | 冷藏展示柜 | 2 | 国产 | 员工食堂 |
|  | 速冻机 | 1 | 国产 | 热摆间 |
|  | 覆膜机 | 1 | 国产 | 热摆间 |

二、设备选型

注：供应商所投产品可以参照或相当于以下品牌产品的品质，所列品牌非指向性要求。

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌/原产地 |
| --- | --- | --- |
|  | 电饼铛 | 德玛仕、乐创、喜莱盛或相当于同等质量品牌 |
|  | 金属检测仪 | 梅特勒-托利多、日本安立、石田或相当于同等质量品牌 |
|  | 高压冲地龙头 | T&S、CLARCO、KWC或相当于同等质量品牌 |
|  | 双头中式炒炉（燃气） | 安然、繁兴、和泰或相当于同等质量品牌 |
|  | 可倾式燃气汤锅 | MARKPHILI、INTECH、JUSTA或相当于同等质量品牌 |
|  | 燃气智能炒制机 | 安然、繁兴、隆迈或相当于同等质量品牌 |
|  | 中式蒸柜 | Elite-Flame、利高、荣事达或相当于同等质量品牌 |
|  | 折叠桌板输送机 | 瑞景衡、艾麦、铭成或相当于同等质量品牌 |
|  | 热水机 | 德慕森/中国、明瑞/中国、清源宏海/中国或相当于同等质量品牌 |
|  | 消毒闸机 | 深圳安利集、深圳嘉亿能、江苏汉武智能或相当于同等质量品牌 |
|  | 消毒柜 | 康庭、厦惠、邦祥或相当于同等质量品牌 |
|  | 冷藏展示柜 | 威廉士、旭众、澳雪或相当于同等质量品牌 |
|  | 速冻机 | 瑞尔制冷、华海制冷、海特瑞思或相当于同等质量品牌 |
|  | 覆膜机 | 行远、康贝特、荣钧或相当于同等质量品牌 |

三、主要设备技术要求

1.电饼铛

1.简述

用途：用于食物的煎制。

2.设备数量

| 编号 | 设备名称及参考规格 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电饼铛 | 3 |  |
|  | 合计 | 3 |  |

3.主要参数

| 序号 | 参数名称 | 参考数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度范围 | 0~300℃ |  |
| 2 | 电源 | 380V/5KW |  |
| 4 | 限制温度 | 350±20℃ |  |
| 5 | 锅口内径 | 54cm |  |
| 6 | 参考尺寸 | 660*880*880mm |  |

4.技术要求【★】

（1）精准数显式旋钮控温，常温--300℃可调。

（2）采用5cm加高锅沿。

（3）可上下双面同时煎烤，独立控温。

（4）采用不锈钢机身制成。

### 2.金属检测仪

1.简述

用途：用于成品食物中的金属检测。

2.设备数量

| 序号 | 设备名称及参考规格 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属探测仪 | 1 |  |
|  | 合计 | 1 |  |

3.主要参数

| 序号 | 参数名称 | 参考数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通过宽度 | 300mm |  |
| 2 | 通过高度 | 80mm |  |
| 3 | 灵敏度 | 空机Fe0.7mm，SUS1.2mm |  |
| 4 | 检测速度 | 20-40m/min |  |
| 5 | 工作高度 | 800±50mm |  |
| 6 | 传送带宽度 | ≥260mm |  |
| 7 | 传送带长度 | 1500mm |  |
| 8 | 电源 | 220V/200W |  |

4.性能要求【★】

（1）当产品中有金属异物时，金检机发出警报并自动停机。

（2）一键自主学习简单易用。

（3）整机采用全不锈钢制作，具有设备抗腐蚀能力。

（4）皮带采用食品级PU输送带，通过FDA食品级认证。

### 3.高压冲地龙头

1.简述

用途：用于地面的清洗。

2.设备数量

| 序号 | 设备名称及参考规格 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压冲地龙头 | 1 |  |
|  | 合计 | 1 |  |

3.性能要求【★】

（1）敞开式卷盘。

（2）10m长蓝色重工软管。

（3）配花洒喷头。

（4）挂墙安装。

（5）轻轻拉动可自动回收。

4.双头中式炒炉

1.简述

用途：用于中式菜肴的炒制。

2.设备数量

| 序号 | 设备名称及参考规格 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双头中式炒炉 | 3 |  |
|  |  | 3 |  |

3.主要参数

| 序号 | 参数名称 | 参考数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热源 | 天然气 |  |
| 2 | 热负荷 | ≥45KW/头*2 |  |
| 3 | 控温方式 | 手动 |  |
| 4 | 点火 | 电子脉冲 |  |
| 5 | 安装方式 | 落地 |  |
| 6 | 燃气接管mm | DN40mm |  |
| 7 | 安全保护 | 熄火、泄漏关闭 |  |
| 8 | 用电功率 | 220V/0.25KW*2 |  |
| 9 | 入水口 | DN15mm |  |
| 10 | 排水口 | DN40mm |  |
| 11 | 尺寸 | 2500*1200*（810+450）mm |  |

4.性能要求【★】

- （1）采用不锈钢板制作、面板边框为1.5mm 、后背、前面板为1.2mm 、侧板为1.0mm。

- （2）炉体骨架采用50*50*5mm国标镀锌角钢。

- （3）炉脚采用无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚。

- （4）脉冲电子点火，每燃烧器分别配独立风气连动阀门进行连续火力调节。

- （5）每个炉头配置燃气熄火、泄露自动切断燃气保护。

5.150L可倾式燃气汤锅

1.简述

用途：用于烹饪肉、炒肉、牛奶制品、酱汁等食物。

2.设备数量

| 序号 | 设备名称及参考规格 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150L可倾式燃气汤锅 | 2 |  |
|  |  | 2 |  |

3.主要参数

| 序号 | 参数名称 | 参考数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | 150L |  |
| 2 | 热源 | 燃气 |  |
| 3 | 燃气功率 | 36KW |  |
| 4 | 电源 | 380V/0.2kw |  |
| 5 | 燃气压力 | 2000 Pa |  |
| 6 | 安装方式 | 壁挂式或落地式 |  |
| 7 | 参考尺寸 | 1250*900*900mm |  |

4.性能要求【★】

(1)全不锈钢机身结构。

(2)锅体应采用不小于3mm厚SUS304不锈钢板，一体冲压成型；锅盖采用深冲压式双层锅盖。

(3)采用三夹层锅体和独立式蒸汽发生器，效率高，隔热效果好，蒸汽对食物进行隔水加热，避免食品粘底烧焦。

(4)电动可倾式锅体设计，一键倾锅，锅体的倾斜角度超过90度，并配置锅起熄火装置，以保证使用安全。

(5)蒸汽发生器带水位控制器和自动水位调节器，并配置调压阀，调节腔内压力，保证压力平衡。

(7)应配置超压保护、超温保护、缺水保护功能，并配置安全泄压阀，达到排汽压力时，安全阀自动排汽，保证使用安全。

(8)配置常明火种,配备安全制(离子熄火检测保护装置)；采用与安全制联动自动脉冲电子点火装置，使用方便。

(9)配不锈钢水龙头。

（10）需符合中国强制性产品设备并提供3C认证证书。

6.燃气智能炒制机

1.简述

用途：用于烹饪肉、炒肉、牛奶制品、酱汁等食物。

2.设备数量

| 序号 | 设备名称及参考规格 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气智能炒制机 | 2 |  |
|  |  | 2 |  |

3.主要参数

| 序号 | 参数名称 | 参考数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅直径 | 900L |  |
| 2 | 热源 | 天然气 |  |
| 3 | 电源 | 380V/2kw |  |
| 4 | 燃气压力 | 2000 Pa |  |
| 5 | 安装方式 | 壁挂式 |  |
| 6 | 尺寸 | 1800*1500*1850mm |  |

- 性能要求【★】

- （1）设备应由全不锈钢机身结构。

- （2）应配备自动翻炒和自动倾斜功能。

- （3）锅内表面应涂有特富隆不沾涂层，便于清洗使用。

- （4）翻炒时可调整搅拌器翻炒速度。

- （5）在锅体倾倒食物时，应配备熄火保护装置。

- （6）需符合中国强制性产品设备并提供3C认证证书。

7.中式蒸柜（推入式）

1.简述

用途：用于食品的蒸制。

2.设备数量

| 编号 | 设备名称及参考规格 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中式蒸柜 | 3 |  |
|  | 合计 | 3 |  |

3.主要参数

| 序号 | 参数名称 | 参考数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源 | 电加热 |  |
| 2 | 电量 | 220V/39KW |  |
| 4 | 容量 | 18盘 | 24盘 |
| 5 | 给水管径 | DN15 |  |
| 6 | 排水管径 | DN50 |  |
| 7 | 参考尺寸 | 1050*900*1900mm |  |

4.技术要求

（1）水胆采用1.5mm耐热不锈钢加工，表面隔热处理，压力平衡式自动补水箱，设有超温缺水保护﹐防止干烧。 【★】

（2）4组800材质9kW发热管，分别开关控制，根据需要调节大小。

（3）设置时间控制,和功率选择控制，可根据需要设定工作时间（0-60分钟）。【★】

（4）设置柜内照明功能。

（5）特别结构的硅胶门胶边，加上扣紧门锁，柜门不漏蒸汽。【★】

（6）设置专门设计的排水盒子集中蒸层排水和水胆排水，并防止水胆水倒流入柜内和防止柜内蒸汽由下部外溢。【★】

（7）配置24层推车，每层可放置1个GN2/1盆。【★】

### 8.摆盘输送机

1.简述

用途：用于成品食物中的金属检测。

2.设备数量

| 序号 | 设备名称及参考规格 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摆盘输送机 | 1 |  |
|  | 合计 | 1 |  |

3.主要参数

| 序号 | 参数名称 | 参考数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传送带宽度 | 300mm |  |
| 2 | 电源 | 220V/约0.5KW |  |
| 3 | 输送机长度 | 5500*320*H750-850mm高度可调 |  |
| 4 | 桌板数量 | 6个，左右各3个 |  |
| 5 | 桌板尺寸 | 400*500mm |  |

4.性能要求【★】

（1）材质采用全304不锈钢制造。

（2）输送产品最大重量在25kg以内。

（3）皮带材质采用蓝色食品级PU材质，应具有高度防油污特性，防腐蚀不易变色的特性。

（4）输送带两侧加挡板，挡板材质为食品级尼龙材质，挡板高度50mm，可拆卸清洗。

（5）输送机可调节速度，根据生产需要调节输送带运转速度。前端尾端装有紧急开关，保证生产过程安全。

（6）输送机应装有脚轮可移动，方便输送带移动位置，脚轮有锁紧装置，定位完成后锁紧保证运转稳定。

（7）输送带底部装有可调节刮板和接污槽，可将输送带上洒落的汤汁通过刮板刮到接污槽里面。

（8）电机为知名大品牌马达，防护等级为IP66.配电机罩，电机线防护加强，配电柜防水等级加强。

9.开水器

1.简述

用途：用于工作人员饮用热水。

2.设备数量

| 序号 | 设备名称及参考规格 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开水器 | 3 |  |
|  | 合计 | 3 |  |

3.主要参数

| 序号 | 参数名称 | 参考数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续出水量 | 90L/小时 |  |
| 2 | 额定电压 | 380V |  |
| 3 | 额定功率 | 9KW |  |
| 4 | 连接方式 | 三相四线 |  |
| 5 | 尺寸 | 900*530*1880mm |  |

4.性能要求【★】

（1）材质内胆应采用食品安全级不锈钢（SUS316不锈钢）制造。

（2）应采用不低于300mm高密度聚氨酯保温，开水器表壳温度应接近室温。

（3）环保节能，简洁大方、一体设计。

（4）内置5级反渗透净化装置。

10.消毒闸机

1.简述

用途：员工更衣后，经过手部消毒才可通过闸机进入生产区。

2.设备数量

| 序号 | 设备名称及参考规格 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒闸机 | 2 |  |
|  | 合计 | 2 |  |

3.主要参数

| 序号 | 参数名称 | 参考数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 通道尺寸600-700mm |  |
| 2 | 正常使用寿命 | ≥600万次 |  |
| 3 | 通行速度 | ≥40人/分钟 |  |

4.性能要求【★】

- 具有故障自检和逻辑判断功能；

- 具有多种模式报警功能，含非法闯入、反闯入、尾随、通行超时报警等；

- 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，档杆自动锁死；

- 反向闯入关闭报警功能，当正向刷卡后，有人先从反向闯入，则档杆发出报警；

- 常开、常闭模式可调，可通过拨码或外接手动按钮控制；

- 自动检测复位功能，开闸后，在规定的时间内（可调）未检测物体通行时，系统将自动取消此次通行的权限；

- 断电自动常开，以满足消防的要求；

- 可与多种控制设备相挂接，接收继电器开关信号工作；

- 与喷雾式手部消毒器联动，员工进行手部消毒后闸机放行；

(10)通行模式多样，可单向或双向控制人员进出，或单向受控，反向自由通行。

### 11.消毒柜

- 1.设备概述

对洗净的餐具进行消毒。

- 2.设备数量

| 序 号 | 设备名称 | 数量 | 容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐具消毒柜 | 7 | 1200L |

- 3.主要技术参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | 1200L |
| 2 | 功率 | 1.8KW |
| 3 | 电压 | 220V,50Hz |
| 4 | 消毒方式 | 中温紫外线+臭氧立体消毒，带热风循环系统【*】 |
| 5 | 消毒温度 | 中温 |
| 6 | 开门方式 | 双开门 |
| 7 | 消毒时间 | ≥80min |
| 8 | 层数 | 5层 |
| 9 | 参考尺寸 | 1138×520×1650mm |

- 4.技术要求【★】

- 适用材质：密胺瓷、毛巾、衣服、陶瓷、不锈钢制品、塑料制品等。箱体材质，门材质：全不锈钢柜体，钢化玻璃门，内部为全不锈钢层架；

- 具有超温断电保护，防臭氧泄露保护装置；

- 节能要求：良好的保温性能、带时间调节。

- 12. 冷藏展示柜

1.简述

用途：用于饮品的冷藏展示。

2.设备数量

| 序号 | 设备名称及参考规格 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏展示柜 | 2 |  |
|  | 合计 | 2 |  |

3.主要参数

| 序号 | 参数名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | 899L |  |
| 2 | 电源 | 220V/0.5kw |  |
| 3 | 门数 | 双门、对开式 |  |
| 4 | 温度范围 | 4℃~10℃ |  |
| 5 | 参考尺寸 | 1290*635*1770mm |  |

4.性能要求【★】

- 1) 采用食品级304不锈钢外壳和BA镜面内胆制作而成

- 2) 内部配有照明和开关。

- 3）不锈钢玻璃面门。

13.速冻机

1.用途：用于冷冻餐的速冷加工。

2.设备数量

| 序号 | 设备名称及参考规格 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 速冻机 | 1 |  |
|  |  | 1 |  |

3.主要参数

| 序号 | 参数名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 速冻能力 | 300kg/h |  |
| 2 | 进/出货温度 | 15℃/-18℃ |  |
| 3 | 速冻室内温度 | -30℃ |  |
| 4 | 制冷剂 | R507 |  |
| 5 | 耗冷量 | 44KW |  |
| 6 | 装机功率 | 9KW |  |
| 7 | 融霜功率 | 55KW |  |
| 8 | 库体尺寸（L×W×H） | 3500*3880*2430mm |  |
| 9 | 保温门 | 1樘 |  |
| 10 | 库板厚 | 150mm |  |
| 11 | 标准周转车尺寸 | 930*630*1810mm |  |
| 12 | 标准货盘尺寸 | 600*400*25mm |  |
| 13 | 单车容盘数 | 26个 |  |
| 14 | 周转车柜容数量 | 6台 |  |
| 15 | 围护结构 | 聚氨酯不锈钢保温板容重≥40kg/m3 |  |
| 16 | 入出货门 | 聚氨酯保温门，设电加热装置，耐低温耐老化耐油密封双胶条。 |  |
| 17 | 内部结构件 | 304不锈钢材料，氩弧焊焊接。 |  |
| 18 | 蒸发器 | 合金铝翅片管组，支架不锈钢 |  |
| 19 | 风机及电机 | 不锈钢支架铝合金扇叶低温低噪低电耗防水专用电机 |  |
| 20 | 主要电气元件 | 施耐德品牌。 |  |

4.技术要求【★】

4.1配套冷源

    - 压缩机部分

- （1）额定功率：48KW

- （2）制冷量：50KW

- （3）制冷剂型号：R507

    - 冷却冷凝方式

- 风冷冷凝方式

- 外壳采用防腐镀锌钢板，加上高防腐的喷涂层，能适应呼市冬季气温

  - 围护结构保温系统

- 库板采用双面不锈钢自熄阻燃型聚氨酯夹芯隔热板，面板采用SUS304不锈钢板，外侧板厚度0.8㎜余0.5㎜。

- 容重要求≥40kg/m3；导热系数≤0.024w/m.k；自熄性≤7秒。

- 平移门外形美观，经久耐用，可以有效隔绝外界与库内的温度。

- 门扇四周安装有发热线，与门框四周加热线配合加热，能够防潮、防结霜。

  - 制冷蒸发换热系统

- 蒸发器采用表面氧化防锈处理的变片距铝翅片铝管，支架风板外壳均采用不锈钢，进料端超大片距设计，避免结霜，气流通畅，热交换顺畅。

- 配用高效节能低噪音轴流风机，风筒为不锈钢，风叶为防锈铝合金，电机为全封闭低温防潮防水电机，运转平稳。

  - 电器控制系统

- 独立不锈钢防水电控箱, 门开启角度≥90°元器件排列整齐安装牢固端正,主控制电气元件主要采用施耐德品牌。

- 全自动触摸屏控制，一键启动、运行。

- 有报警提示，温度、速度、运行时间等直观显示。

所有产品可保存数据，一键切换，操作方便。

- 14.封口机

1.用途：用于热食盒封口。

2.设备数量

| 序号 | 设备名称及参考规格 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封口机 | 1 |  |
|  |  | 1 |  |

3.主要参数

| 序号 | 参数名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产速度 | 1000盒/小时 |  |
| 2 | 封口材料 | 塑料复合膜，铝箔复合膜 |  |
| 3 | 封口温度范围 | 0-300℃ |  |
| 4 | 功率 | 1kw |  |
| 5 | 电压 | 220V |  |
| 6 | 机器材质 | 304不锈钢 |  |

4.技术要求【★】

1． 自动送盒，气压封口，手动摆片膜，自动出盒，自动顶盒。

2． 单片机程序控制，稳定可靠。

3． 人机界面为数显LED屏控制，操作简单，随时监测机器运行状态。

4． 经典数显温控表，温差正负5度，封口效果好。

5． 精密导轨，行走顺滑，定位精准。