上海中航航空食品有限公司

浦东厂区清洗间脏区吊顶及风口更换项目采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

一、项目概况

1.项目背景：清洗间吊顶龙骨生锈，腐烂吊顶板有脱漏风险，故吊顶进行维修更换。

2.项目名称：上海中航航空食品有限公司浦东厂区清洗间脏区吊顶及风口更换项目

3.合同期限：自合同签订之日起60个自然日内，完成吊顶维修更换和项目验收后，质保期24个月。

4.交付期限：60个自然日内。

5.付款方式：合同签订后预付合同总价的15%，验收合格并收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的80%，质保期到期后支付剩余的5%。

6.项目地点：浦东新区领航路100号。

7.验收标准：符合室内天花板装饰装修设计与施工规范。材料提供产品合格证和检测报告。出具验收单，双方验收后签字盖公章。（80%尾款的付款依据）

8.执行标准：GB/T 23444-2009《金属扣板吊顶》;GB/T 28647-2012《建筑节能综合配件技术条件》和GB 50211-2014《室内天花板装饰装修设计与施工规范》。

- 二、采购计划批复情况

- 本项目已取得的批复。

- 三、技术要求

要求报名供应商集中勘探现场，对以下需求数据有异议的，请在三个工作日内以书面形式提出，不提出异议的视为默认。

- 1.施工区域:一楼清洗间脏区吊顶维修更换不锈钢龙骨合计268㎡.（吊顶板为600*600不锈钢板，龙骨型号118#）

- 2.施工步骤：清洗间按甲方要求在不影响正常生产的情况下不少于3次施工，施工前设置临时防尘围挡后，拆除围挡内不锈钢吊顶板，更换220米原主龙骨同规格的龙骨，副龙骨更换成不锈钢龙骨，保证不锈钢扣板安装牢固不脱漏。施工期间对区域内生产设备做好遮盖。

- 3.吊顶施工要考虑现有空调风口、照明灯、消防设施的使用，所涉及的配件由承包方提供。施工完成后原有设备设施要能正常使用。

- 服务要求

- 1.拆除原有吊顶及龙骨，存放指定位置;施工结束后负责垃圾清运退场。

- 2.安装吊顶平整，高度差1cm以内，吊顶板接缝整齐。

- 3.根据生产需要避开生产，施工区域做好防护分段进行，晚上施工。

- 4.施工人员具备《焊接操作证书》《高空作业证书》。

- 5.本项目金额为闭口包干价，包含所有人工、材料、工具等。

- 五、供应商资质

- 具有有效期内的营业执照及相应的经营范围:·建筑装饰工程施工、防水工程等。。

- 参与投标必须具备建筑工程施工总承包参级(含)以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级(含)以上资质;

附件 报价单

方式

- 项目总价

| 序号 | 区域 | 数量 | 税金 | 含税价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主龙骨 | 220米 |  |  |
| 2 | 清洗间吊顶材料费、人工费 | 268㎡ |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |

- 材料报价

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 | 含税单价 （税金 %） | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢龙骨及辅材（不锈钢封边条） | 118# | 平米 | 268 |  |  |  |
| 2 | 人工费 |  | 平米 | 268 |  |  | 含：吊顶拆除/垃圾清运费 |

应含垃圾清运费、拆除费