上海中航航空食品有限公司

清洗机设备采购项目采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司相关采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

一、项目概况

- 1.项目背景：为保障航班运行正常，需新增清洗机1台

2.项目名称：上海中航航空食品有限公司清洗机设备采购项目

3.合同期限：自合同签订至质保结束

4.交付期限：合同签订后6个月内

5.质保期：1年（含）以上

6.付款方式：合同签订后预付合同总价的15%，设备到场安装投入使用后，支付合同总价的45%，稳定试运行1个月后，验收合格并收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的35%，质保期到期后支付剩余的5%。

7.项目地点：上海浦东新区领航路100号

- 采购需求

- 1.设备技术要求：

| 序号 | 技术参数及性能要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★1.1设备类型及使用功能指标： 电加热型、履带传送式、航空配餐专用多功能洗碗机。 ★1.2能清洗航空餐使用的各类餐具，包括托盘、碗碟、热食盒、刀叉、筷子等。 1.3设备参考尺寸：12000mm*1080mm*1900mm（L*W*H） |
| 2 | 设备的清洗工艺应符合《航空食品卫生规范》（GB-31641）、HACCP控制体系卫生规范以及中国国家及生产地区对食品卫生标准和规范要求。 |
| 3 | ★机器内部可用高度和可用宽度： 机器内部可用高度：≥420MM；传送带可用宽度：≥650MM |
| 4 | ★设备组成部分：输入区、预洗区（洗涤缸1个）、主洗区（洗涤缸3个）、漂洗区（洗涤缸1个）、烘干区、输出区组成。 |
| 5 | 设备材质要求： 5.1设备的机体和所有盖板和金属（如滤网、底盘、门、清洗臂、清洗喷嘴）以及与清洗水接触的内表面全部须采用304不锈钢，加热水箱由316不锈钢制成，其它非金属材料 (如传送带、帘门)可采用符合食品卫生要求的安全无毒塑料制造。 5.2传送带应采用特殊合成材质塑料，满足航食重型清洗任务及较长清洗时间的清洗特点和使用需求，具有较长的使用寿命。 |
| 6 | 设备机体、检修门及水管良好保温性能，门密封性能好，无热气外溢现象。正常工作时机器表面温度不超过40°C。 |
| 7 | 清洗机出口干燥吹风装置应采取降噪措施，保证清洗机出口噪音≤72dB。 |
| 8 | 水箱水泵均需采用高效节能型，设备内、外部易于清洗和检修方便，不应有死角。 |
| 9 | 结构设计合理，水泵应设置在水箱侧面，避免水箱漏水造成的水泵故障的可能性。 |
| 10 | 设备喷臂设计合理、水流均匀，确保洗涤时各方位的洗涤效果。清洗机传送带速度可调节，可满足（传送带速度0.8~1.5m/min左右）； |
| 12 | 清洗机传送带要安装自清洁装置，并安装保险装置防止由于餐具卡住而损坏输送机构或传送带。 |
| 13 | 清洗机热源为电加热，水源为软化水。应有节水重复利用设计，清洗水应从漂洗区顺次进入至最前端后排放。 |
| 14 | ★灭菌，要求设计时保证漂洗工序能在85℃的温度上至少保持3秒以上，有效的杀灭餐具上的细菌。机器能通过71度温度试纸测试。 |
| 15 | 控制程序：输送带过载控制，温度报警，低水位报警，自动加注补水等，提供工作状态监控和显示功能。具备注水和加热一键启动功能，并带有传送带倒退安全保护装置。 |
| 16 | 机器控制系统应有自动感知功能，当餐具进入时，延时后水泵和最终漂洗停止进水和喷淋，以节省用水和清洁剂和热量。当无餐具进入机器时，漂洗水应能自动停止流出，以节省清洁剂和热量。 |
| 17 | 电气设施、电机应有过热、过载保护和防潮、防水保护，电气线路应符合国家（GB）标准和规范。 |
| 18 | 电箱防水等级不低于IP55。 |
| 19 | 设备安装地脚高度约150~200mm，应能微调以便设备底部及地面能易于清洁。 |
| 20 | 清洗设备的整个清洗过程为全自动控制，每个清洗程序、状态均有明显的指示，自动监视每个工作状态。设备均带有故障显示、声光报警和安全保护装置。 |
| 21 | 设备应在必要位置给洗涤剂、快干剂预留接口。 |
| 22 | 设备应具有良好的节能特点，并详细阐述其在产品中使用的节能技术。 |
| 23 | 设备洗涤效果应使用试纸检测结果予以证实，须通过71度试纸测试。 |
| 24 | 设备连续运行时间超6小时。 |

- 设备的安装

- 供应商应完成设备指定地点的安装工作。该洗碗机安装位置为1F清洗间现有1#和2#清洗机中间，安装内容包括但不限于设备水、电、排水、排气等接口至我司指定地点间（包括材料、人工等）的连接工作，我司指定地点由供应商现场勘察位置为准。

- 设备的调试和验收

- 设备安装完成后供应商须对设备进行调试，设备运行指标符合设备设计要求后交我司进行验收。同时做好设备操作和日常维保的培训工作。

- 四、供应商资质

- 1、具有有效期内的营业执照及相应的经营范围：具有生产或销售商用餐具清洗设备；或者商业、饮食、服务专用设备销售资质。

报价方式

- 项目总价

| 序号 | 项目 | 数量 | 规格型号 | 未税总价 | 税率 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗机设备（含设备搬运、安装、调试、人工、辅料等所有费用） | 1台 |  |  |  |  |