上海中航航空食品有限公司

虹桥机场分公司新能源加餐车采购项目

采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

一、项目概况

- （一）项目背景：上海航食虹桥机场分公司航机服务部内场应急加餐需求高频，日均出车约50次、加配餐食400份，特殊情况单日达600份，需3-4名工作人员同步服务多航班，故加餐车需“双排座”；依据GB31641—2016《食品安全国家标准航空食品卫生规范》4.5.4要求，航空食品运输工具需专用且冷链/热链运输配备温控与监测设备，确保食品温度＜10℃或＞60℃，因此加餐车需“车厢内配有空调系统”。

（二）项目名称：上海中航航空食品有限公司虹桥机场分公司新能源加餐车采购项目

（三）合同期限：车辆整体一次性购买；车辆整体质保：新车自购车之日起，至少满足在24个月或行驶里程50000公里以内；底盘至少满足2年5万公里，三电至少满足8年/16万公里（以先到为准）。

（四）交付期限：定金交付后45个工作日。

（五）价款支付：

1、合同价款按照分期支付。

(1）乙方满足甲方的付款条件后10日内，乙方开具增值税发票，甲方向乙方支付合同总价款的15％作为预付款。

(2）乙方满足甲方的付款条件后15日内，甲方向乙方支付合同总价款的85％作为验收款。支付条件为：1.乙方提供合法有效的增值税专用发票；2.乙方提供甲方签字的验收合格报告及现场培训完成证书正本一份，副本三份。

（六）项目地点：上海闵行区申达五路106号。

二、采购计划批复情况

该采购计划已批复。2025 年10月17日第26次总经理办公会关于审议《关于上海中航航空食品有限公司虹桥机场分公司航机服务部采购2辆双排座车厢内配有空调系统的新能源加餐车》的议题中已就本项目审核通过。

三、需求内容

（一）新能源加餐车采购2辆。具体参数如下

| 技术指标 | 建议参数 |
| --- | --- |
| 整车尺寸（长）(mm) | 5100-5200 |
| 整车尺寸（宽）(mm) | 1700-1800 |
| 整车尺寸（高）(mm) | 1950-2050 |
| 整备质量(kg) | 1800-2000 |
| 满载质量(kg) | 2300-2500 |
| 燃料类型 | 纯电动 |
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 额定功率(kW) | 60-80 |
| 峰值功率(kW) | 60-80 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂蓄电池 |
| 电池容量（kWh） | 60-80 |
| 充电时间 | 快充0.5小时至1小时，慢充10小时至14小时 |
| 续航里程（km） | 大于等于400 |
| 制动器类型 | 前盘后鼓 |

（二）服务要求

1.负责设备运输、搬运、安装、调试、培训。

2.车辆到场需提供设备出厂合格证、使用说明、交接清单等。

3.遵守采购方公司安全管理要求。

四、供应商资质

营业范围需包含：汽车销售、汽车零配件销售等。