上海中航航空食品有限公司

清洗类化学品项目采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司相关采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

一、项目概况

项目名称：清洗类化学品项目

二、采购计划批复情况

已批复

三、采购需求

- （一）产品明细及要求：

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 产品主要成分技术参考要求 | 产品使用效果 | 清真需求 | 预计 年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳化剂 | 60L/桶 | 桶 | 非离子表面活性剂：50-70% 水溶性极性溶剂：1-10% 渗透剂：1-10% 符合国家、行业、或企业标准 | 超浓缩表面活性剂组合，环保安全 | 清真 | 166 |
| 2 | 碱剂 | 60L/桶 | 桶 | 碱性助剂：10-30% 阻垢剂：1-10% 抗再沉积剂：1-10% 符合国家、行业、或企业标准 | 兼具碱性去污和抗污垢沉积的作用 | 清真 | 184 |
| 3 | 综合助剂 | 60L/桶 | 桶 | 阴离子表面活性剂：10-30% 非离子表面活性剂：10-30% 符合国家、行业、或企业标准 | 清除油性污垢和固体污染物，去污能力强，安全环保 | 清真 | 94 |
| 4 | 中和酸剂 | 60L/桶 | 桶 | 复合有机酸：30-50% 符合国家、行业、或企业标准 | 功能组合全面，有机酸体系对布草的保护作用优秀 | 清真 | 20 |
| 5 | 柔顺剂 | 60L/桶 | 桶 | 阳离子表面活性剂：10-30% 平滑剂：1-10% 抗静电剂：1-10% 织物水分调节剂：1-10% 符合国家、行业、或企业标准 | 调节织物纤维的水分保持度，使布草既保持丰满的外观又可以保护纤维因过于干燥而强度下降 | 清真 | 190 |
| 6 | 液氯漂白剂 | 25L/桶 | 桶 | 液体氯漂白剂：100% 符合国家、行业、或企业标准 | 使用便捷、功能强大 | 清真 | 199 |
| 7 | 洗碗机用液 | 4L/瓶 | 瓶 | 氢氧化钠：1-20% 络合剂：1-10% 符合国家、行业、或企业标准 | 用于常规洗碗机清洗 可保证在硬水条件下有效去除餐具上的顽污垢和油脂，防止污垢沉积，消除泡沫生成 | 清真 | 262 |
| 8 | 催干光亮剂 | 4L/瓶 | 瓶 | 非离子表面活性剂：5-15% 符合国家、行业、或企业标准 | 1.清洗后的餐用具干燥无挂水或者挂水很快蒸发，且洁净光亮、无痕迹、无残渣，使用过程中无泡沫 2.清洗后的餐具光亮洁净、无油污、无残渣 | 清真 | 253 |
| 9 | 雅馨（万恩）抑菌洗手液 | 4L/瓶 | 瓶 | 葡萄糖酸氯已定：1-5%，符合国家、行业、或企业标准 | 有效对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的杀灭效果 | 清真 | 592 |
| 10 | 炉灶清洁剂 | 4L/瓶 | 瓶 | 氢氧化钠：5-15% 乙二醇单丁醚：1-5% 二乙二醇：1-5% 烷基二苯醚二磺酸盐：1-5% 符合国家、行业、或企业标准 | 有效清除厨房设备表面的顽固油脂以及碳化污斑 | 清真 | 1045 |
| 11 | 洁宝（含氯消毒液） | 4L/瓶 | 瓶 | 次氯酸钠：50-70% 符合国家、行业、或企业标准 | 可杀灭肠道致病菌、金黄葡萄球菌（化脓性球菌）、白色念珠球菌和细菌芽孢 | 清真 | 2852 |
| 12 | 除垢剂 | 4L/瓶 | 瓶 | 复合无机酸：40-60% 符合国家、行业、或企业标准 | 能在较短短时间内有效彻底去除水垢，异味小 | 清真 | 26 |
| 13 | 去渍粉 | 1KG/包 | 包 | 碳酸盐：1-10% 硅酸盐：20-40% 阴离子表面活性剂：1-10% 符合GB14930.1和Q/TXWEN0030-2022《食品安全国家标准 洗涤剂》 | 有效去除咖啡渍、茶渍、水果色渍和已干结的食物残渣 | 清真 | 672 |
| 14 | 铝宝机用液 | 200L/桶 | 桶 | 用于铝制品餐具清洗 氢氧化钠：1-20% 络合剂：1-10% 符合国家、行业、或企业标准 | 可保证在硬水条件下有效去除餐具上的顽污垢和油脂，防止污垢沉积，消除泡沫生成 | 清真 | 29 |
| 15 | 浓缩机用液 | 200L/桶 | 桶 | 氢氧化钠：10-25% 络合剂：1-10% 符合国家、行业、或企业标准 | 清洗后的餐用具洁净无油污、无残渣、使用过程中无泡沫 | 清真 | 66 |
| 16 | 浓缩催干剂 | 200L/桶 | 桶 | 非离子表面活性剂：5-20% 符合国家、行业、或企业标准 | 清洗后的餐用具干燥无挂水或者挂水很快蒸发，且洁净光亮、无痕迹、无残渣，使用过程中无泡沫 | 清真 | 66 |
| 17 | 餐具清洁剂 | 4L/瓶 | 瓶 | 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠：5-20% 氢氧化钠：1-5% 符合国家、行业、或企业标准 |  | 清真 | 4 |
| 18 | 活性酶浸银粉 | 1KG/包 | 包 | 碳酸盐：10-20% 硅酸盐：10-30% 表面活性剂：1-5% 阻垢剂：1-5% 符合国家、行业、或企业标准 | 能有效去除餐具和银器上的食物污渍和暗斑，恢复不锈钢和银器表面的原有光泽 | 清真 | 240 |
| 19 | 季铵盐消毒液 | 4L/瓶 | 瓶 | 无色无味，根据GB/T26369-2020《季铵盐类消毒剂卫生要求》标准，属实际无毒，环保型。 主要成分：双癸基二甲基氯化铵为4.05%-4.95%。 | 适用于食品加工设备与器皿一般物体表面消毒 | 清真 |  |

说明：

1.报价应以人民币报价，报价包括供应商将产品运至采购人指定收货地点所需的运杂费、保险费、在采购人收货地点的装卸费等一切相关费用，如遇国家税率调整，保持未税价格不变，以及供应商因销售该产品所缴纳的全部税费（含相应增值税）；

2.可以执行月结110天帐期；节假日可正常供货。

- （二）验收标准：

1.产品在首批供货时需提交一份加盖供应商公章的省级（含）以上第三方检测机构出具的检测报告的复印件。

2.常规供货时需提供加盖供应商公章的该批产品出厂检测报告。

3.依据合同规定的产品标准进行抽检，产品质量、包装、数量等需符合要求。

- （三）中选供应商需免费提供：

洗手液的皂液盒，洗碗机药液的分配器，含氯消毒剂的分配器，包括但不仅限于设备的主辅材料等。

- （四）合同期限：合同签订之日起2年

- （五）交付期限：

订单以传真、电子邮件等书面形式发出。供应商应在收到订单后4小时内，回传确认传真或电子邮件。按采购人订货单分批交货，上海地区供应商订单确认后3日、非沪地区供应商订单确认后7日内送达指定地点。

- （六）交货地点：

浦东：上海市浦东新区领航路100号

虹桥：上海闵行区申达五路106号（以采购人通知为准）

- （七）费用承担：

报价人将产品从制造商运至采购人指定收货地点的全部运杂费、保险费、在采购人收货地点的装卸费由报价人承担。

- （八）包装：

外包装显示产品名称、厂家名称、厂家详细地址、外包装规格、生产日期、有效期、重量等（根据实际情况调整）。

内包装盒上标记：产品名称、数量、生产（代理）公司名称、电话、并模切留有抽取口等（根据实际情况调整）。产品最小包装应防潮防腐、干净整洁、贴上标签，且标签上注明有效成分等。

- （九）装箱文件：

需提供产品安全数据表（msds）及产品批次检测报告（厂检）等。

- （十）备货量：

供应商为采购人提供每月用量的50%备货数量，便于订单产品快速交付。

- （十一）付款方式及账期：

月结110天账期，供应商提供符合采购人要求的增值税专用发票，并保证发票的真实性。

- （十二）提供供应商或生产商有效期内的资质：

1.工业产品生产许可证（明细要求，食品用洗涤剂：手洗餐具用洗涤剂、食品工业用（含复合主剂）洗涤剂、机洗餐具用洗涤剂）。

2.消毒产品生产企业卫生许可证。

3.清真资质证书。

- （十三）售后服务

供应商应承担以下但不限于以下的售后服务：产品品质的保证；分配器等主辅料的免费上门维修维护；服务承诺的履行；产品资料的提供；不合格产品退货处理；投诉处理；应急情形的处理。