西南航食泡菜封膜机维保方案

- 一、维保要求

1.每年对泡菜封膜机进行1次大保养；

2.应急维修：服务商在接到报修通知的6小时内到达现场；

3.应急维修完的设备应提供同故障的质保期；

4.应急维修完的设备应提供三方签字的维修单作为报账依据；

- 5.维保时更换的零配件价格以附件2的价格为准，维保商更换的零配件应提供相应的质保期；不在附件四清单内的配件零配件费用结算时，乙方须提供购进增值税专用发票（含运费发票)扫描件或复印件，供应商在结算定价以购进不含税（含运费）为基础，采用成本加成模式确定结算价格，结算定价（含税）=购进价不含税（含运输）*（1+成本价加成率）*（1+税率）的方式，成本价加成率不得高于10%。

二、报价方式

维保商分别就：

1，每次临时抢修的工时费；

- 每次保养的配件费及人工费；

- 对配件清单内的零配件报价；

- 三、维保商资质要求

- 有自动灌装封膜机类设备制造、维保经验并具备相关资质。

- 四、合同期

- 拟定为3年。

- 附：泡菜封口机配件清单明细

| 泡菜封口机配件清单明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 三菱：变频 器 ： | FR-D720S-0.75K-CHT | 1 | 台 |  |  |  |
| 禾川：伺服驱 动器 | SV-X3EA150A-A2(1.5KW) | 1 | 台 |  |  |  |
| 禾川：伺服驱 动电机 | SV-X2MH150A-N2LA (1.5KW) | 1 | 台 |  |  |  |
| 伺服电动缸 | YC80-110 | 1 | 台 |  |  | 定制(时间 长 ) |
| 动力线 | CAB-PWR100A-5M | 1 | 条 |  |  |  |
| 编码器 | CAB-ENC100A-5M | 1 | 条 |  |  |  |
| 禾川：伺服驱 动器 | SV-X2E 0.4KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 禾川：伺服驱 动电机 | SV-X2E 0.4KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 禾川：伺服电 缸 | CAB-PWR75A-3M | 1 | 条 |  |  |  |
| 动力线 | CAB-PWR75A-3M | 1 | 根 |  |  |  |
| 编码器 | CAB-ENC75A-3M | 1 | 根 |  |  |  |
| 德力西：固态 继电器 | CDG1-1DA/10A | 1 | 个 |  |  |  |
| 三菱：运动模 块 | FX3U-1PG | 1 | 台 |  |  | 需要客户自 备，因为这 台设备是客 户认定电器 没有备货， 订货时间 长 ， |
| 三菱PLC | FX3U-64MT/ES-A | 1 | 台 |  |  |  |
| 三菱输入扩展 模块： | FX2N-8ER-ES/UL | 1 | 台 |  |  |  |
| 三菱模拟量输 出模块： | FX2N-2DA | 1 | 块 |  |  |  |
| 三菱：功能扩 展板 | FX3U-CNV-BD | 1 | 块 |  |  |  |
| 三菱温度模块 | FX3U-4AD-PT-ADP | 4 | 块 |  |  |  |
| 威纶通触摸屏 | MT8102iQ(1024×600) | 1 | 台 |  |  |  |
| 通讯线 | 三菱PLC通讯线2米长一根 | 1 | 根 |  |  |  |

| 明纬：开关电 源 | EDR-120-24导轨式 | 1 | 个 |  |  | 需要客户自 备，因为这 台设备是客 户认定电器 没有备货， 订货时间 长 ， |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 欧姆龙：中间 继电器 | MY2N-J-DC24V | 1 | 套 |  |  |  |
| 松下：气压传 感器： | DP-002 | 1 | 个 |  |  |  |
| 靶心式接近开 关 ： | TL-Q5MC1 DC24V | 1 | 个 |  |  |  |
| 欧姆龙：接近 开关 | E2E-X7D1-N/M12带屏蔽 DC24V | 1 | 个 |  |  |  |
| 漫反射光电开 关 ： | E3F-DS10C4/DC24V | 工 | 个 |  |  |  |
| 真空发生器： | SNS SCV-10CK(0.1- 0.6Mpa) | 1 | 个 |  |  |  |
| 亚德客：电磁 阀 ： | 4V210-08 DC24V | 1 | 个 |  |  |  |
| 亚德客：电磁 阀 ： | 4V310-10 DC24V | 1 | 个 |  |  |  |
| 液位计\静电 容\灌 | SA190BDQK | 1 | 根 |  |  |  |
| 304加热管 | 12*40-220V-100W-3米 | 48 | 根 |  |  |  |
| 油封(氟胶) | 35*50*8 | 2 | 个 |  |  |  |
| 油封(氟胶) | 38*62*8 | 2 | 个 |  |  |  |
| 0型圈 | 75*3.55 | 5 | 个 |  |  |  |
| 0型圈 | 58*2.65 | 6 | 个 |  |  |  |
| 何塞密封圈 | 氟胶UN密封圈30*40*6 | 12 | 个 |  |  |  |
| 食品级硅胶管 接头 | 25(0.5米) | 6 | 根 |  |  |  |
| 伺服电动缸 | YC80-110 | 1 | 台 |  |  | 定制(时间 长 ) |
| 减速机 | RV63-50 | 1 | 台 |  |  |  |
| 电机减速机 | RV90-30-1.5 B14 | 1 | 台 |  |  | 定制(时间 长 ) |
| 轴承 | S6006 | 2 | 个 |  |  |  |
| 轴承 | S6007 | 2 | 个 |  |  |  |

| 轴承 | SUCP208 | 4 | 个 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴承 | UCF204 | 1 | 个 |  |  |  |
| 轴承(封杯 机 ) | LME01-d12 | 4 | 个 |  |  |  |
| 分割器 | P100-6-180 | 1 | 台 |  |  |  |
| 直线轴承 | LMG02-d20 | 4 | 个 |  |  |  |
| 直线轴承 | LMK25UU | 4 | 个 |  |  |  |
| 弹簧(线径* 内径*长度) | 2*11*43 | 48 | 个 |  |  |  |
| 回转气缸 | HRQ30A | 1 | 根 |  |  |  |
| 气缸 | TN20*50S | 4 | 根 |  |  |  |
| 吸盘 | ZP3P-T25PTSF-A5 | 6 | 个 |  |  |  |
| 磁感应开关 | DMSG-020 | 1 | 个 |  |  |  |
| 电磁阀 | 5V210-08-DC24V | 1 | 个 |  |  |  |
| 电磁阀 | 5V220-08-DC24V | 1 | 个 |  |  |  |
| 304压簧 | 2*内10*42.9 | 1 | 个 |  |  |  |
| 304内六角半 杆螺栓 | M10*100 | 1 | 个 |  |  |  |
| 封口加热棒 | 6T封杯机 | 1 | 个 |  |  | 定制(时间 长 ) |
| 工时费 |  | 1 | 次 |  |  |  |