浙江中宇航空发展有限公司

生产用具类采购项目采购需求

- 根据《浙江中宇航空发展有限公司标准采购管理规程实施细则》，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

- 项目概况

根据生产需要，现提出该项目的采购需求。

- 二、项目名称及项目预算

- （一）项目名称：浙江中宇生产用具类采购项目

- （二）项目预算：共计480000元。

- 三、采购计划批复情况

该项目为日常新增预算类采购计划，预算金额共计480000元，采购计划已于2026年2月10日提交中翼公司采购采购管理平台并于2026年2月12日获中翼公司批复，下发批次号为JHXF-CAIC-202606033。

- 采购需求

- 项目需求

- 1.生产用具类采购项目采购内容：详见附件

- 2.不锈钢用具技术要求

2.1‌材质标准‌：必须采用符合食品级要求的‌304不锈钢‌（国标牌号为06Cr19Ni10，也称SUS304或S30408）。其化学成分需满足：铬（Cr）含量18%-20%，镍（Ni）含量8%-11%，碳（C）含量≤0.08%‌。

2.2‌板材厚度‌：根据设备部件的不同，对板材厚度有明确要求，以确保结构强度和耐用性；

‌台面、工作面‌：通常要求厚度≥1.2mm，部分承重或高磨损区域要求≥1.5mm‌；‌柜体、门板、层板‌：通常要求厚度为1.0mm‌；‌脚架、支撑管‌：常用φ38mm×1.0mm的不锈钢圆管或38×38mm×1.2mm的方管‌。

2.3‌焊接工艺‌：所有焊接点必须牢固、连续，焊缝需打磨平整、光滑，‌严禁出现砂眼、焊渣、飞溅或明显焊痕‌，以防止藏污纳垢和腐蚀‌。

2.4‌表面处理‌：所有外露表面应进行‌磨砂（4号纹）或镜面‌处理，确保光洁度，便于清洁和消毒‌。

2.5‌结构完整性‌：设备在折弯、成型时应保持平滑一致，‌不得有裂纹、褶皱或变形‌。所有切边、剪口必须打磨至无毛刺、无锐角，确保使用安全‌。

2.6‌连接方式‌：禁止采用‌螺栓、螺丝、铆钉等固定连接，采用平面连接方式以保持表面平整洁净无毛边‌。

2.7‌稳定性与可调性‌：设备应配备‌可调节的不锈钢脚轮或子弹脚‌（直径通常为φ38mm），以适应不平地面并确保设备水平‌。

2.8‌门与柜体‌：门扇应开合顺畅，密封良好。对于需要保温的设备（如暖柜），门体应采用双层结构并填充隔热材料‌。

2.9‌排水与清洁‌：水池、操作台等区域应设计合理的排水坡度，避免积水。所有边角应采用‌R9.5mm或以上的圆弧过渡‌，防止卫生死角‌。

2.10‌卫生标准‌：设备设计和制造必须符合‌食品安全国家标准《GB 4806.9-2023 食品接触用金属材料及制品》‌，确保不锈钢材料在使用过程中不会向食物中迁移有害物质。

2.11‌防污染‌：设备结构应避免润滑油等非食品级物质污染食品接触区域。

- 3.塑料用具技术要求

- 3.1‌适用工艺‌：对于食品接触类塑料筐，应优先采用‌食品级材料‌（如聚乙烯PE、聚丙烯PP）进行注塑成型，确保材料无毒、无害，不释放有害物质‌。

- 3.2‌关键性能与控制要求‌‌精准控制‌：设备能够根据不同模具尺寸和材料特性，精准调节注塑压力、温度和时间，确保塑料筐的尺寸稳定性、结构强度和壁厚均匀性‌。

- 3.3‌机械性能‌：设备应能生产出具备‌高耐冲击性、耐压缩性和抗跌落性‌的塑料筐，以满足物流仓储中多次搬运和堆垛的需求‌ 。成品需符合相关标准（如GB/T 30403）对负载变形率（≤10%）和抗跌落强度（50cm高度自由落下3次不变形不破裂）的要求‌。

- 3.4‌生产效率与稳定性‌：应具备‌短注塑周期、高成品率‌的特点，减少废品率，保障稳定产能‌  。对于自动化生产线，设备需与机械臂、AGV等自动化搬运系统兼容，实现标准化、模块化生产。

- 3.5 ‌卫生与安全设计要求‌ ‌材料安全‌：设备所加工的原材料必须符合‌食品接触级（Food Grade）‌标准，生产过程中严禁使用含重金属或其他有害添加剂的染料和助剂‌。

- 3.6‌结构设计‌：塑料筐的模具设计应避免死角、缝隙和凹槽，确保成品表面平整、光滑，便于彻底清洗和消毒，防止细菌滋生。

- 3.7‌ ‌卫生管理‌：在食品加工等对卫生要求严格的场所，塑料筐的生产环境需符合相关洁净标准，生产出的成品需经过严格的‌感官检查‌（如检查是否有毛边、断裂、开裂等）和‌微生物检测‌，确保无污染‌。

- 3.8‌耐用性与循环使用‌：应能生产出‌耐用、可循环使用‌的塑料筐，以降低企业长期成本和环境负担‌。‌

- （二）.合同签署方式及合同期限：

- 2.1 合同签署方式：采用生产设备采购合同示范文本

- 2.2 合同期限：用具到货、安装、试运行，验收合格后1年质保。

- （三）.付款方式：对公转账

（四）.交付期限：合同签订后3个月内

（五）.项目地点：生产制作部

（六）.验收标准：

1、验收方案：提供明确的各台设备的验收测试方案，应包括

（1）到货验收：核对型号/数量/外观损伤/配件清单

（2）安装验收：检查安装情况

2、验收流程与标准：设备交付及安装完毕后，甲方按照设备出厂清单、关键技术参数对设备一一验收，若验收不合格，甲方应立即向乙方提出异议，乙方应在接到异议后及时进行维护或更换，直至验收合格。

（七）.售后服务方案要求

1、提供售后服务承诺，包括：故障响应时间（如≤24小时）、现场支持时效；

2、备件供应周期（如常规备件≤3天）；

3、免费保修期（≥1年）及保修范围。

- 五、供应商需满足的资格条件

- 营业执照；