重庆中航食品有限责任公司

硬化路面项目采购需求

一、项目概况

为解决员工停车难问题，提升通勤保障能力，拟对公司院外原金凤凰拆建旧址场地进行硬化改造，建设标准化停车场，满足员工停车使用需求。

二、采购内容及技术要求

（一）项目位置：

重庆中航食品有限责任公司院外（原金凤凰拆建旧址）

（二）项目内容：

1.硬化路面面积：约2870㎡；

2.场地处理：清除区域内树、杂草并外运处置，局部建渣换填，场地整体平整压实，多余建渣外运处置。

3.地基工程：原水泥路面利旧，局部土层回填里面铺设100mm厚碎石垫层并找平压实。

4.排水工程：新建排水沟约115m，采用C20砼沟底100mm厚、砖砌沟壁、预制钢筋砼盖板。

5.路面工程：浇筑120mm厚C25混凝土，4-6m分仓跳格浇筑；纵向每25-30m设置伸缝1道，缝宽20-30mm，采用沥青面子或沥青处理、松木条嵌缝。

6.停车设施：施划停车位标线（包含汽车和摩托车区域），安装钢管类车轮挡，安装彩钢瓦停车棚（做好雨水引流），约100个车位（以最终方案确定停车划线数量）。

7.照明工程：停车棚内安装LED照明灯及配套电源线路、安装。

（三）技术与质量标准

1.符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2025）及国家、重庆市现行相关规范、标准。

2.路面无软基、翻浆、凹陷、开裂、起砂等缺陷，强度、平整度、压实度满足使用与验收要求。

3.排水沟畅通无渗漏，盖板稳固、尺寸匹配；照明正常使用，线路规范安全。

4.供应商须现场踏勘，出具完整施工方案、施工图和停车位平面规划图、进度计划，经双方确认后，方可施工。

（四）合同签署方式及合同期限：

1.合同签署方式：固定总价合同；

2.合同期限：同项目质保期；

3.付款方式：项目完成经过验收后支付至合同总额的95%，余下合同总额5%待质保期结束后支付；

4.交付期限：按合同约定执行；

5.安全文明施工：供应商承担施工全过程安全、环保、文明施工责任，承担安全事故与环保处罚责任。

三、供应商需满足的资格条件

1.具有独立法人资格，持有有效营业执照。

2.具备道路工程施工相关资质，具备有效的安全生产许可证。

3.具有类似场地硬化、停车场施工业绩，商业信誉良好，无重大违法违规记录。