重庆中航食品有限责任公司

旋转烤炉、包装机采购项目采购需求

重庆中航食品有限责任公司旋转烤炉、包装机采购项目采购需求如下：

- 一、包1旋转烤炉采购需求

- （一）采购内容：旋转烤炉1台

- （二）技术参数/服务/其他需求：

- 1.技术参数/服务要求

- 1.1 落地立式安装，外尺寸满足现场安装，功率约40kw，烤车载量80-200kg，最高运行温度300℃ ，加湿功能（电加热）；加工时支持定时报警，到达设定时间后触发声光报警。

- 1.2★烤架固定方式需与现有设备相同，确保烤架通用，烤架车轮要求防高温，耐磨。

- 1.3整机采用欧洲进口，各种报关手续齐全，附主要易损件报价单，零件图册等。

- 1.4蒸汽排水口必须与烟雾罩独立分开，排放蒸汽采用联动装置。

- 1.5照明装置灯光通透明亮，方便看见产品色泽。

- 1.6烤炉内温度均匀，温度恒定，烘烤产品上下颜色一致。

- 1.7★为保障设备通用性与兼容性，设备品牌与现使用设备相同，如：ZANOLLI、SVEBA DAHLEN。

- 1.8供货商家需对现场情况进行了解，确保所供设备能适配现场安装条件并正常使用。

- 2.合同签署方式及合同期限：

- 2.1 合同签署方式：一次性采购合同。

- 2.2 合同期限：按设备质保期执行。

- 3.付款方式：分期付款，具体按双方签订的合同为准。

- 4.交付期限：按双方签订的合同为准。

- 5.项目地点：设备安装地点为重庆中航食品有限责任公司。

- 6.验收标准：法律法规规定、最新有效的国家标准和行业标准、甲方的要求以及设备原厂技术标准。

- 7.售后服务：按双方签订的合同为准。

- 8.产品须满足的标准规范：设备应符合《产品质量法》及最新有效的国家标准、行业标准的规定，并符合需求部门要求的技术规格标准。

- 二、包2包装机采购需求

- （一）采购内容：包装机1台。

- （二）技术参数/服务/其他需求：

- 1.技术参数/服务要求

- 1.1 设备主要参数：最大薄膜宽度约420mm，包装速度为20-180（包/分），包装宽度为20-140mm，包装高度为15-70mm，整机电压220V，空气压力约0.7mpa。

- 1.2★控制系统：采用升级款高级别控制器及配套伺服驱动系统，机械传动升级为电子驱动，功能覆盖PLC无法实现的复杂操作。伺服电机、触摸屏均采用日本或欧洲进口元件，保障运行稳定性与控制精确性。

- 1.3控制面板：采用触摸屏控制，支持360°旋转，中文操作界面，直观显示运行参数、设备故障信息等，具有故障检测功能和实现人机对话功能，减少故障节点。

- 1.4追踪系统：配备进口伺服电机作为膜电机，确保追踪准确稳定。

- 1.5机身结构：采用12mm厚焊接板，保障整机长期使用的稳定性与精确性，避免误差累积；机身外壳、输入机、排出机、电控箱等均采用SUS304不锈钢材质，防腐蚀防锈，适配车间潮湿生产环境。

- 1.6传动系统：以进口伺服电机控制替代传统无级变速箱、差速箱、追踪电机等机械机构，简化传动系统，降低故障率，提升运转稳定性。

- 1.7温控系统：纵封、上封、下封独立温控，采用PID实时温控系统，温控表单独控制，封切效果美观，便于维护更换，减少因温控模块问题导致的停机时间。

- 1.8功能配置：不低于三伺服驱动，具备空包检测、自动补料、光电检测、双向自动追踪功能；开放式结构与人性化斜面设计，无清洁死角；★支持约10组产品参数记忆，能保障各类产品的包装质量。

- 1.9保护装置：前端加装高压防护装置，防止电器元件烧毁；切刀、成型、封口区域配备防护罩及开盖停机感应开关，防护罩采用磁力安全防护开关，避免金属感应误动作，各护罩与危险部位保持足够安全距离。

- 1.10安全配置：配备三色报警器（显示正常、警告、禁止三种状态）；设备边角无锋利毛刺；危险部位张贴“当心触电”“当心机械伤手”等安全警示标识；设置门限开关与现场紧急停止开关，电线配备保护套管（含软管）等安全防护，操作界面可显示安全检测设备信息，便于检查。

- 1.11供货商家需对现场情况进行了解，确保所供设备能适配现场安装条件并正常使用。

- 2.合同签署方式及合同期限：

- 2.1 合同签署方式：一次性采购合同。

- 2.2 合同期限：按设备质保期执行。

- 3.付款方式：分期付款，具体按双方签订的合同为准。

- 4.交付期限：按双方签订的合同为准。

- 5.项目地点：设备安装地点为重庆中航食品有限责任公司。

- 6.验收标准：法律法规规定、最新有效的国家标准和行业标准、甲方的要求以及设备原厂技术标准。

- 7.售后服务：按双方签订的合同为准。

- 8.产品须满足的标准规范：设备应符合《产品质量法》及最新有效的国家标准、行业标准的规定，并符合需求部门要求的技术规格标准。

- 三、供应商需满足的资格条件

具备有效的营业执照，具备履行合同所需设备相关的专业技术能力。