北京航食天津分公司浓水回收再利用采购参数需求

- 功能目标：

1.回收浓水用于洗刷车间等非饮用环节

2.降低自来水消耗和排污成本

二、需执行的标准规范：

标准号：GB/T 43950-2024《工业给水系统反渗透浓水回用技术导则》

三、采购产品具体要求：

纯水车间反渗透系统浓水回收利用，纯水间设置1000L方水箱（材质 PE）,数量4台， 水箱4台并联使用；水箱设溢流口（DN50）,供水泵数量1台，电控箱1个。

洗刷车间2个用水点，设置 1000L方水箱（材质 PE）,数量4台，每 2台/组，串联2组使用（设溢流口）；供水泵同时向2组水箱给水。

供水条件：

（1）当纯水车间水箱缺水时，供水泵不启动。

（2）当洗刷车间水箱缺水时，纯水车间水箱有水，供水泵启动。

（3）当纯水车间，洗刷车间水箱同时缺水，自来水自动启动向水箱供水。

四、项目地点：北京航食天津分公司（天津市东丽区滨海国际机场西区2号路6号）

五、技术需求/服务标准：标准号：GB/T 43950-2024《工业给水系统反渗透浓水回用技术导则》

六、验收标准：连续稳定运行，各项指标达到设计要求。