上海中航航空食品有限公司

蒸汽管道更新设计服务项目

采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

- 一、项目概况

1.项目背景：浦东厂区大楼内原有蒸汽管道使用时间较长，为确保管道使用安全，须更新管道。蒸汽管道属于特种设备，在蒸汽管道更换铺设前需有专业资质的设计单位出具设计图纸。

2.项目名称：上海中航航空食品有限公司蒸汽管道更新设计服务项目

3.合同期限：一次性合同（至蒸汽管道更新施工结束）4.交付期限：60个自然日

- 5.付款方式：合同签订后，提供设计服务，出具设计方案、图纸（纸质、电子）后，在收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的50%，待蒸汽管道施工结束，并完成施工验后收到增值税专用发票支付剩余的50%。

6.项目地点：上海市浦东新区领航路100号。

- 7.执行标准：CJ/T 246-2018《城镇供热预制直埋蒸汽保温管及管路附件》、GBT20801-2006 《压力管道规范》。

- 三、采购需求

- 1、报名供应商集中勘察现场了解蒸汽管道走向要求，按现场实际管路走向和相应管径进行更新设计，原有管道不拆除。

- 2、本次更新的管道为：

- （1）热交换站至1层热力入口；

- （2）热力入口至1层清洗间和洗衣房；

- （3）热力入口至2层热厨房、清真厨房、2个洗碗间等

- 3、设计流程则涉及确定管路规格、‌设计管道布局、‌选择管道材质、‌确定管道保温方式、‌设计管道支吊架、‌以及校核管道压力等。

- 4、设计管道的支撑结构以确保管道的稳定性和安全性，‌考虑因素包括管道的重量、‌振动和热膨胀等。‌对于高温蒸汽管道，‌需要进行绝热设计，‌选择合适的绝热材料和厚度，‌以减小蒸汽的热损失并确保管道外壁温度满足安全要求

- 5、为了确保蒸汽管道的安全运行，‌需要设计安全阀和排放装置。‌安全阀可以在管道超压时自动排放多余的蒸汽，‌避免管道爆炸；‌排放装置可以将蒸汽排放到安全区域，‌以保护工作人员和设备的安全，安全阀设置位置需与我司确认。

- 6、设计管道标志和标牌，‌包括管道名称、‌流向、‌压力等信息，‌以便工作人员能够准确识别和操作，‌方便运维管理。

- 7、蒸汽管道配送系统应满足的要求包括确保蒸汽质量、‌合理布局、‌选择适当管道口径、‌保温措施、‌合理设置膨胀节、‌设置足够疏水点等，‌以优化蒸汽的流动和分配，‌减少能量损失。

- 8、设计单位全过程跟踪后期施工单位施工，对施工中可能发生的设计变更进行变更修改。

- 四、供应商资质

1.营业执照经营范围：建筑工程设计。

2.建筑业企业资质证书二级或二级以上。

3.特种设备生产许可证（包括不限于：压力管道设计）。