上海中航航空食品有限公司

员工更衣柜采购项目采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司相关采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

一、项目概况

1.项目背景：公司自成立以来已有20余年历史，随着公司人员规模不断扩大及安全生产标准化建设要求提升，浦东三楼更衣室更衣柜部分材质老化、旧损，已无法满足员工日常更衣储物需求。为合理配置公司员工更衣室设施，改善员工更衣环境，需更新替换添置更衣柜。

2.项目名称：上海中航航空食品有限公司员工更衣柜采购项目采购需求

3.合同期限：1年

4.交付期限：合同签订后一次下单，一次生产（必须为同一批次生产），1年内分三批（每批30-40组）交付。每批在发出送货通知后的10个工作日内到货。

5.质保期：5年（含）以上

6.付款方式：按批支付，每交付一批支付一次，在收到增值税专用发票后90个工作日内支付。

7.项目地点：上海浦东新区领航路100号

二、项目需求

（一）技术参数及性能要求

1.六门独立设计：单组更衣柜为六门（上下各3门）结构，每门独立开启，配独立锁具；

2.斜坡顶设计：单组柜体顶部采用斜坡式设计，整体焊接成型，无缝隙，坡度高度300mm；

3.多功能储物空间：单门内部分层合理，满足衣物悬挂、杂物收纳及鞋子存放等多样化需求。鞋子隔层需以抽屉形式阻隔并设计于柜内底层；

4.通风设计：每门柜子设有独立通风孔，防止柜内空间异味、潮湿、发霉等现象；

5.材质要求：304不锈钢材质,板材厚度≥0.8mm,符合国家不锈钢材质相关标准，防锈耐腐蚀，坚固耐用，安全卫生；

6.安全要求：材质无毒无味，符合安全卫生要求，边角圆润处理，使用安全；

7.产品质量标准：按照国标GB/T 3325《金属家具通用技术条件》要求执行，符合国家一等品（含）以上标准；

8.尺寸要求：按照双方确定的规格尺寸信息；

9.工艺技术：按照双方确认的样品加工，焊接牢固，焊缝平整，表面拉丝或镜面处理；

10.颜色：不锈钢本色；

11.数量：100组；

12.结构及尺寸要求：

单组：六门设计，整体约W900mm×D450mm×H2375mm；单门内部分层：

上层挂衣区：高度≥700mm，配不锈钢挂衣杆，满足外套、工作服悬挂；

中层置物区：高度≥170mm，设2层固定隔板，用于放置洗漱用品、个人杂物；

下层鞋物区：高度≥130mm，独立封闭鞋格，满足工作鞋/便鞋存放；

13.锁具配置：每门配独立锁具（钥匙锁），锁芯铜质或不锈钢材质，严格一锁一匙，单钥匙仅可开启对应一扇柜门，无互开、通开、交叉开钥匙。

14.标识要求：商标位置端正、规格型号标识清楚，每门配编号牌；

15.外观要求：表面平整光滑，拉丝均匀或镜面光亮，无色差、无划痕、无凹陷、无毛刺；

16.耐用性要求：长期使用不褪色、不变形、不生锈，清洁后光亮如新；

（二）服务标准

1.供应商负责送货上门并通过验收，确保使用中稳固不晃动，并做质保期内跟踪；

2.质保承诺：质保期内如出现材质生锈、焊接开裂、锁具失灵、门板变形、五金件损坏等非人为质量问题，须无条件免费维修或更换；

3.对上海航食提出的相关问题，供应商须在12小时内做出反馈，24小时内提出解决方案，紧急问题48小时内到场处理。

（三）验收标准

按国家对金属家具的相关质量标准（GB/T 3325）及双方所确认的款式为准，验收内容包括：

材质厚度检测；

尺寸规格复核；

结构功能测试（开门、锁具、隔层承重）；

外观质量检查；

数量清点；

需要提供国家认可的第三方检测报告、批次报告。

- 三、供应商资质

- 1.具有有效期内的营业执照及相应的经营范围：金属家具制造、批发、研发、销售，或不锈钢制品生产、销售等资质。