西南航食两场污泥清运回收处置方案及要求

一、污泥组成及日产量：

- 污水站产生的污泥主要有两部分：一是通过系统抽到污泥池的污泥，另一部分为污水站各槽体人工打捞的浮渣构成，经脱水机压榨后出泥。

- 公司2025年污泥实际清运处置量为300吨，污水站日均产污泥0.82吨（双流为例），预计双流2026年污泥产生量将达310吨左右，预计天府2026年污泥产生量将达220吨左右，两场共计530吨左右。

二、对服务商要求：

- 服务商资质：须具备污泥清运、合规回收处置能力、专业的处置资质且信誉良好；服务商的营业范围包含一般废弃物处理或有机肥料生产等。服应商（每年）必须提供《单位环评批复》，批复中明确批有协同处置工业污泥处理能力，且处置能力满足我单位需求；另外还需提供《污泥清运处置方案及应急预案》《排污许可证》等相关资质材料。

- 装卸及运输过程：运输车辆需配备GPS，能够提供运输轨迹记录；配备影像记录设备，用于留存每次转移装车和送达处置场所视频。

- 服务商在无废四川一般固废系统备案，并提供查询截图。

- 污泥鉴定检测：服务商需委托有资质的检测机构，按照《农用污泥污染物控制标准GB4284》检测污泥重金属含量，满足A级要求，并且每半年必须提交纸质《污泥检测报告》一份。

- 污泥的转运和称重：由污水运维人员负责通知协同处置服务商进厂转运；最低转运频次为每周一次，含紧急转运时需在48小时内完成污泥转运工作；单次转运量预计在1-12吨左右；转运完成后须及时提供《一般固废处置转移联单》交甲方保存，且《联单》的重量必须与《无废四川》平台填报数据一致。清运重量以过磅秤重量为准，每次清运过磅后，甲乙双方在污泥转运单上签字确认并作为结算依据。

- 污泥清运处置费组成：费用按 （元/吨）报价，费用包含（检测费、人工费、运输费、装卸费、清洁费、容器费、低值易耗品费、叉车费、过磅费）等。

- 吨桶提供及要求：装污泥的吨桶由服务商提供，且数量必须足夠；吨桶外观必须清洁，无泄漏等，不得有污染环境情况发生。

四、污泥存储场地防臭措施

采用吨桶装污泥，如下示意图，污泥装满后将上口密封，能有效防止臭气溢出，并提供覆盖吨桶的防水棚布。

五、双方责任范围

| 污泥转运所需条件及实施内容 | 甲方 | 乙方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污泥鉴定并提交报告 |  | √ | 每半年提交1份 |
| 污泥现场的污泥装桶 |  | √ |  |
| 装满后厂内转移指定存放点 | √ |  | 约需30平米场地暂存 |
| 装污泥的吨桶（装载桶和周转备用桶） |  | √ | 乙方提供，且外观必须清洁，无泄漏等 |
| 覆盖吨桶的防水棚布 |  | √ |  |
| 称重设备（地磅或磅秤） |  | √ | 提供第三方过磅秤记录 |
| 装车所需叉车及叉车司机 |  | √ |  |
| 过磅记录确认 | √ | √ | 双方签字确认 |
| 两吨叉车1台 |  | √ |  |
| 污泥出厂后的安全环境、责任等 |  | √ |  |