西南航空食品有限公司

食品车大厢空调机组维保方案

- 项目概况：

公司现有59台食品冷藏车（天府32台、双流27台），其车载大厢空调机组由柴油发动机、压缩机、冷凝器、蒸发器及配电系统等构成，须按厂家技术要求定期更换机油、机油过滤器、柴油过滤器、空气过滤器、防冻液、皮带等易耗品（如机油每7～8个月、油过滤器1年），以保障配送全程车厢温度符合食品安全卫生标准。为确保空调设备可靠运行及餐食配送有序，拟与具备资质的维保单位签订年度大修保养及日常维保服务合同。

本项目两场维修预算（除税）：第一年58万元（双流32万、天府26），第二年64万元（双流32万、天府32），第三年64万元（双流32万、天府32）。

（一）天府食品车大厢空调维保数量：

| 序号 | 设备名称 | 设备厂家 | 产品型号 | 车牌号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | DA371 | 1 | 辆 | 发动机保养、 日常应急维修 |
| 2 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | DA370 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 3 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | D3641 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 4 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | DA368 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 5 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | DA561 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 6 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | DA562 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 7 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | DA563 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 8 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | DA369 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 9 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | DA367 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 10 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | DA564 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 11 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | DA372 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 12 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | D2625 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 13 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | D3519 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 14 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | DA731 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 15 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | D8017 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 16 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | D8018 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 17 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | D0895 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 18 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | DC127 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 19 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | DC128 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 20 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | D5866 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 21 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | UT-1200 | D5867 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 22 | 食品冷藏车冷冻机组MIN | THERMO KING | EV200 | DA373 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 23 | 食品冷藏车冷冻机组MIN | THERMO KING | EV200 | DA637 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 24 | 食品冷藏车冷冻机组MIN | THERMO KING | EV200 | DA638 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 25 | 食品冷藏车冷冻机组MIN | THERMO KING | EV500 | DL7371 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 26 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | EUT-1200 | DC356 | 1 | 辆 | 保修五年 （23年7月） |
| 27 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | EUT-1200 | DC357 | 1 | 辆 | 保修五年 （23年7月） |
| 28 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | EUT-1200 | DC369 | 1 | 辆 | 保修五年 （23年12月） |
| 29 | 食品冷藏车冷冻机组 | THERMO KING | EUT-1200 | DC411 | 1 | 辆 | 保修五年 （25年1月） |
| 30 | 食品冷藏车冷冻机组 | CARRIER | 850+ | DC383 | 1 | 辆 | 保修五年 （24年4月） |
| 31 | 食品冷藏车冷冻机组 | CARRIER | 850+ | DC412 | 1 | 辆 | 保修五年 （25年1月） |
| 32 | 食品冷藏车冷冻机组 | CARRIER | 850+ | DC443 | 1 | 辆 | 保修五年 （25年12月） |
| 33 | 预计新增 |  |  |  | 3 | 辆 |  |

（二）双流食品车大厢空调维保数量：

| 序号 | 设备名称 | 设备厂家 | 产品型号 | 车牌号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品冷藏车机组 | THERMO KING | UT-1200 | D0896 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 2 | 食品冷藏车机组 | THERMO KING | UT-1200 | D3407 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 3 | 食品冷藏车机组 | THERMO KING | UT-1200 | D3408 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 4 | 食品冷藏车机组 | THERMO KING | UT-1200 | D3518 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 5 | 食品冷藏车机组 | THERMO KING | UT-1200 | D0877 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 6 | 食品冷藏车机组 | THERMO KING | UT-1200 | D5738 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 7 | 食品冷藏车机组 | THERMO KING | UT-1200 | D5739 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 8 | 食品冷藏车机组 | THERMO KING | UT-1200 | D6448 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 9 | 食品冷藏车机组 | THERMO KING | UT-1200 | D6449 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 10 | 食品冷藏车机组 | THERMO KING | UT-1200 | D6489 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 11 | 食品冷藏车机组 | THERMO KING | UT-1200 | D6490 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 12 | 食品冷藏车机组 | THERMO KING | UT-1200 | D7039 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 13 | 食品冷藏车机组 | THERMO KING | UT-1200 | D7040 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 14 | 食品冷藏车机组 | THERMO KING | UT-1200 | D8023 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 15 | 食品冷藏车机组 | THERMO KING | UT-1200 | D0863 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 16 | 食品冷藏车机组 | THERMO KING | UT-1200 | D0876 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 17 | 食品冷藏车机组MlN | THERMO KING | T-600M | D6469 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 18 | 食品冷藏车机组MlN | THERMO KING | T-600M | D6470 | 1 | 辆 | 发动机保养、日常应急维修 |
| 19 | 食品冷藏车机组 | CARRIER | 450 | 川A.X6E90 | 1 | 辆 | 发动机保养 |
| 20 | 新能源车 | THERMO KING | EV-300 | D0331 | 1 | 辆 | 日常应急维修 |
| 21 | 新能源车 | THERMO KING | EV-200 | D0673 | 1 | 辆 | 日常应急维修 |
| 22 | 新能源车 | THERMO KING | EUT-1200 | D9459 | 1 | 辆 | 保修五年 （23年12月） |
| 23 | 新能源车 | THERMO KING | EUT-1200 | D9458 | 1 | 辆 | 保修五年 （23年12月） |
| 24 | 新能源车 | THERMO KING | EUT-1200 | D9505 | 1 | 辆 | 保修五年 （24年12月） |
| 25 | 新能源车 | THERMO KING | EUT-1200 | D9506 | 1 | 辆 | 保修五年 （24年12月） |
| 26 | 新能源车 | THERMO KING | EUT-1200 | D9607 | 1 | 辆 | 保修五年 （25年12月） |
| 27 | 新能源车 | THERMO KING | EUT-1200 | D9608 | 1 | 辆 | 保修五年 （25年12月） |
| 28 | 预计新增 |  |  |  | 3 | 辆 |  |

（三）食品车大厢空调维保清单

3.1天府食品车大厢空调维保清单：

| 机组型号 | 保养项目 | 数量（台） | 频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UT-1200/EV500/EV200/EV300/UT-1200/850+ | 压缩机保养 | 25 | 1次/年 | 更换压缩机皮带、冷冻油、氟利昂、干燥瓶（冷王原装配件） |
|  | 发动机保养 | 25 | 1次/年 | 更换发动机柴油滤芯、机油滤芯、机油二级滤芯、空气过滤器、发动机皮带、防冻液（冷王原装配件）、机油（美孚） |
|  | 蒸发器、冷凝器清洁保养 | 32 | 1次/季度 | 无异物 |
|  | 食品车大厢空调故障维修 | 25 | 全年故障维修次数上限为65次（含） | 人工费年结，超出约定次数时，超量在10%以内（含）免收，超过10%的部分按单次约定价收费。 |
|  | 维修零配件 | 1批 |  | 见附件2 |
|  | 以上内容除食品车大厢空调故障维修服务人工费按年度进行费用结算外，其余各项服务均依据实际发生的维修次数、保养次数及耗材使用量，据实结算。 |  |  |  |

3.2双流食品车大厢空调维保清单：

| 机组型号 | 保养项目 | 数量（台） | 频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UT-1200/EV500/EV200/EV300//UT-1200/450 | 压缩机保养 | 21 | 1次/年 | 更换压缩机皮带、冷冻油、氟利昂、干燥瓶（冷王原装配件） |
|  | 发动机保养 | 21 | 1次/年 | 更换发动机柴油滤芯、机油滤芯、机油二级滤芯、空气过滤器、发动机皮带、防冻液（冷王原装配件）、机油（美孚） |
|  | 蒸发器、冷凝器清洁保养 | 27 | 1次/季度 | 无异物 |
|  | 食品车大厢空调故障维修 | 21 | 全年故障维修次数上限为65次（含） | 人工费年结，超出约定次数时，超量在10%以内（含）免收，超过10%的部分按单次约定价收费。 |
|  | 维修零配件 | 1批 |  | 见附件2 |
|  | 以上内容除食品车大厢空调故障维修服务人工费按年度进行费用结算外，其余各项服务均依据实际发生的维修次数、保养次数及耗材使用量，据实结算。 |  |  |  |

（四）日常维保服务需求：

4.1维保项目（内容）和要求:

| 项目 | 内容 | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 发动机 | 检测发动机水泵传动皮带 | 外观完好，松紧度正常 |
|  | 检测发动机主传动皮带 | 外观完好，松紧度正常 |
|  | 检测发动机油位 | 在油标尺正常范围内 |
|  | 检测发动机启动马达 | 启动正常，无噪音 |
| 压缩机 | 检测压缩机传动皮带 | 接触良好 |
|  | 检测压缩机油位 | 在视液镜2/3≤油位≤2/3位置 |
|  | 测试压缩机传感器 | 符合厂家参数标准 |
| 起动控制箱 | 收紧所有之电源端子 | 工作正常 |
|  | 检测马达起动器的所有其它装置 | 工作正常 |
|  | 检测各接触器线路端子 | 紧固 |
|  | 对马达起动箱除垢 | 清除灰尘 |
|  | 检测马达接线端子温度 | 温度小于 |
|  | 检测各接触器接点 | 无损伤，有无碳化现象 |
| 润滑及过滤系统 | * 更换压缩机润滑油 | 更换指定润滑油 |
|  | 检测油箱油位是否正常 | 在油标尺正常范围内 |
|  | 更换发动机油过滤器 | 更换原厂油过滤器 |
|  | 更换空气过滤器 | 更换原厂油过滤器 |
|  | 更换柴油过滤器 | 更换原厂油过滤器 |
| 控制及保护电路 | 检测及校正低温传感器 | 符合厂家参数标准 |
|  | 检测及调整高压开关 | 符合厂家参数标准 |
|  | 检测及校正高压传感器（选择配备） | 符合厂家参数标准 |
|  | 电器控制箱 | 清除灰尘 |
|  | 校正及调整主机设定参数 | 符合厂家参数标准 |
| 冷凝器 | 清洁冷凝器翅片异物 | 无异物 |
|  | 检测冷凝器压力值 | 符合厂家参数标准 |
|  | 检查风扇电机运转 | 冷凝器机械清洗，化学清洗 |
| 蒸发器 | 检查蒸发器风扇运转 | 运行平稳，无尖锐刺耳声，无明显抖动 |
|  | 清洁蒸发器翅片异物 | 无异物 |
|  | 检查接水盘及管道 | 无漏水现象 |
| 开机测试 | 检测机组降温速度 | 不低于20分钟降1℃度 |
|  | 检测机组运行时声音 | 无尖锐刺耳声，无明显抖动，噪音≤110分贝， |
|  | 检测及报告损坏之零件 | 提供书面说明 |
|  | 检测及报告其操作状况 | 提供书面说明 |

（五）维保要求

1、空调机组进行年度保养、维修，并做好详细记录；

2、空调的日常报修，每次维修完成后后需提供维修报告；

3、空调维修结束后在门密封情况完好下，降温速度不低于20分钟降1℃度；

4、空调维修结束后应无尖锐刺耳声，无明显抖动，噪音≤110分贝；

5、空调维修结束后应无工具遗留并清理场地保持维修场地整洁；

6、接设备故障报修时，服务供应商维保人员须在24小时内到场解决；

7、服务供应商每年年终对我公司的食品车空调进行全面彻底的安全大检查，并详细记录汇总交我公司一份备档；

8、空调机组在年度保养及维修过程中所更换、拆除的所有废旧配件、物料、废油、制冷剂容器及废弃过滤材料等，均由乙方无偿负责回收、清运并按照国家及地方现行环保法规进行合法处置，严禁随意丢弃或非法二次销售流入市场；乙方在完成清运处置后，须向甲方提供合规的固体废物（或危险废物）转移联单、处置单位资质证明及接收凭证（具体种类以实际移交时双方确认为准），自双方清点交接完毕并装车离场之时起，上述废旧物资的全部所有权、保管责任及因处置不当引发的环境污染、行政处罚、经济索赔等全部法律责任即完全转移至中标人独立承担；若乙方未能按时提供有效合规的处置票据，甲方有权暂停相应款项结算并追究其违约责任，且乙方须无条件配合招标人就物资流向进行追溯核查。

（六）配件要求

1、日常维修配件范围

在维保期内发生设备故障需更换零配件，乙方（维保方）应提前向甲方（我方）提交书面《配件更换申请及报价单》，列明故障原因、需更换配件名称、品牌、规格型号、数量、单价及合价，并附原厂渠道证明文件，经甲方书面确认后方可实施采购与更换。

2、配件供应标准

所有更换的零配件必须为原厂全新正品配件，其性能、技术参数及质量不得低于原装件标准。乙方应提供配件来源的合法证明（如原厂采购订单、报关单、授权经销证明等），以备甲方查验。

3、采购与实施责任

经甲方书面同意后，由乙方负责配件的采购、运输、安装及调试工作，并承担因安装调试不当所引发的一切损失责任。更换完成并试运行合格后，双方签署《配件更换验收确认单》，该确认单作为甲方支付配件费用的依据。

- 费用结算

- 1、乙方提供零配件的价格不高于市场价。

- 2、零配件费用结算时，乙方须提供购进增值税专用发票(含运费发票)扫描件或复印件，供应商在结算定价以购进不含税(含运费)为基础，采用成本加成模式确定结算价格，结算定价(含税)=购进价不含税(含运输)*(1+成本价加成率)*(1+税率)的方式，成本价加成率不得高于10%。

3、配件采购费及更换人工费（如有单独列明）由甲方承担，但甲方有权对乙方报价进行市场询价审核，若乙方报价明显高于同期市场公允价（偏差＞10%），甲方有权要求乙方调整价格或另行委托第三方采购。乙方不得以配件采购为由，擅自停止维保服务或延误故障处理，否则视为违约。

5、配件质保

乙方对所更换的配件提供自验收合格之日起不少于6个月的质量保证期（或按原厂质保期，以较长者为准）。质保期内因配件本身质量问题导致的故障，由乙方免费更换并承担全部人工及运输费用。

6、库存备件建议

为保障食品车大厢空调的应急响应时效，乙方可根据设备运行状况，向甲方建议常用易损备件的安全库存清单，经甲方同意后，可提前采购储备，相关费用按本条第4款执行。

（七） 报价方式

供应商应针对以下各项维保服务，分别报出总费用、单次人工费用的除税单价和含税单价（单位：元/台次，税率按国家规定执行）：

1、空调系统发动机维保：除税单价______元/台次，含税单价______元/台次（以上含人工费用、材料费用及物料费用）。

2、空调系统压缩机维保：除税单价______元/台次，含税单价______元/台次（以上含人工费用、材料费用及物料费用）。

3、蒸发器及冷凝器清洁保养：除税单价______元/台次，含税单价______元/台次（以上含人工费用、材料费用及物料费用）。

4、临时故障维修：临时故障维修总费用除税单价______元/台次，含税单价______元/台次（预估维修次数为65次，超出约定次数时，超量在10%以内（含）免收，费用按年结算）；超出约定总次数后单次维修费用除税单价______元/台次，含税单价______元/台次。

以上报价均包含常规工具使用及现场作业费用，不包含临时故障维修时更换、配件及物料成本，此类配件及物料费用另行据实结算。

| 食品车大厢空调机组物料及配件清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 零配件件号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 发动机缸盖 | 120847 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 2 | 发动机油泵 | NSS | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 3 | 发动机机油液位传感器 | 414470 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 4 | 发动机油底盖 | 130605 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 5 | 发动机机油滤芯 | 119321/133628 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 6 | 发动机机油二级滤芯 | 116182/133627 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 7 | 发动机机油压力传感器 | 417064 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 8 | 发动机水泵 | 132270 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 9 | 发动机水泵节温器 | 130954 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 10 | 发动机熄火电池阀 | 420100 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 11 | 发动机熄火电池阀 | 421700 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 12 | 发动机提速电磁阀 | 415459 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 13 | 发动机启动器 | 451718 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 14 | 发动机柴油滤芯 | 119342/133518 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 15 | 发动机消音器 | 120970TKA | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 16 | 发动机空滤座 | 131170 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 17 | 发动机空气过滤器 | 119059/133625 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 18 | 发动机水温水温传感器 | 416538 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 19 | 发动机防冻液液位传感器 | 412842 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 20 | 发动机散热器 | 672850 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 21 | 发动机离合器 | 107348 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 22 | 备电电机 | 104684 | 1 | 台 | 冷王原厂配件 |
| 23 | 过渡轮 | 772939 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 24 | 定轮 | 772708 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 25 | 压缩机 | 1020951 | 1 | 台 | 冷王原厂配件 |
| 26 | 压缩机皮带轮 | 772633 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 27 | 压缩机皮带 | 781544 | 1 | 根 | 冷王原厂配件 |
| 28 | 压缩机轴封 | 221100 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 29 | 压缩机油封 | 221037 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 30 | 压缩机温度传感器 | 400776 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 31 | 发动机皮带 | 781352 | 1 | 根 | 冷王原厂配件 |
| 32 | 高压开关 | 413846 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 33 | 低压开关 | 415246 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 34 | 发电机 | 452699 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 35 | 发电机皮带轮 | 772022 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 36 | 冷凝器 | 672718 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 37 | 储液管 | 672677 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 38 | 干燥瓶 | 610600 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 39 | 旁通电磁阀 | 616215 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 40 | 回气压力阀 | 614527 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 41 | 回气阀 | 612462 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 42 | 除霜电磁阀 | 613401 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 43 | 冷凝器入口电磁阀 | 616750 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 44 | 冷凝器入口电磁阀 | 666384 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 45 | 蒸发器盘管 | 672867 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 46 | 膨胀阀 | 612170 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 47 | 膨胀阀 | 618188 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 48 | 回风温度传感器 | 400975 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 49 | 出风温度传感器 | 400974 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 50 | 蒸发风机 | 781886 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 51 | 电子油泵 | 417059 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 52 | 电脑版 | 452614 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 53 | 风机继电器 | 417872 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 54 | 交流接触器 | 419391 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 55 | 备电转换器 | 420792 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 56 | 操纵器 | 452376 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 57 | 蒸发风机 | 781886 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 58 | 机组开关 | 418737 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 59 | 发电机皮带 | 781545 | 1 | 根 | 冷王原厂配件 |
| 60 | 缸盖垫 | 333818 | 1 | 张 | 冷王原厂配件 |
| 61 | 缸盖垫 | 精选 | 1 | 张 | 冷王原厂配件 |
| 62 | 发电机 | 精选 | 1 | 个 | 同品质 |
| 63 | 压缩机轴封 | 精选 | 1 | 个 | 同品质 |
| 64 | 风机继电器 | 精选 | 1 | 个 | 同品质 |
| 65 | 过渡轮 | 精选 | 1 | 个 | 同品质 |
| 66 | 定轮 | 精选 | 1 | 个 | 同品质 |
| 67 | 油泵 | 精选 | 1 | 个 | 同品质 |
| 68 | 熄火电磁阀 | 精选 | 1 | 个 | 同品质 |
| 69 | 发电机 | 精选 | 1 | 个 | 同品质 |
| 70 | 发动机水泵皮带 | 13*795 | 1 | 根 | 原厂或同品质 |
| 71 | 发电机皮带 | 990LI | 1 | 根 | 同品质 |
| 72 | 制冷剂 | R404A | 1 | KG | 物料 |
| 73 | 冷冻油 | 68H | 1 | 升 | 物料 |
| 74 | 成品高压管 |  | 1 | 根 | UT1200 |
| 75 | 成品低压管 |  | 1 | 根 | UT1200 |
| 76 | 高压管 |  | 1 | 米 | UT1200 |
| 77 | 低压管 |  | 1 | 米 | UT1200 |
| 78 | 机油 | 15W-40 | 1 | 升 | 物料 |
| 79 | 防冻液 |  | 1 | 升 | 物料 |
| 80 | 电瓶 | 80A | 1 | 个 |  |
| EV系列 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷凝器外壳 | 3E39339H01 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 2 | 冷凝风机（EV300、200） | 1E58054G02 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 3 | 冷凝风机（EV500) | 78-1881 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 4 | 冷凝器芯体（EV300、200） | 67-2488 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 5 | 冷凝器芯体（EV500) | 67-2818 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 6 | 继电器盒 | 3E16417G01 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 7 | 高压继电器 | 2E95289H02 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 8 | 电容 | 2E92879G05 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 9 | 变频器（EV300、200） | 3E08854H01 | 1 | 台 | 冷王原厂配件 |
| 10 | 变频器(EV500) | 3E13599G02 | 1 | 台 | 冷王原厂配件 |
| 11 | 变压器（EV300、200） | 3E16074H01 | 1 | 台 | 冷王原厂配件 |
| 12 | 变压器(EV500) | 42-2895 | 1 | 台 | 冷王原厂配件 |
| 13 | 压缩机（EV300、200） | 3E16414G01 | 1 | 台 | 冷王原厂配件 |
| 14 | 压缩机(EV500) | 102-1220 | 1 | 台 | 冷王原厂配件 |
| 15 | 干燥过滤器 | 3E41576H01 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 16 | 除霜电磁阀阀体 | 61-8054 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 17 | 除霜电磁阀线圈 | 51-3198 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 18 | 油分 | 61-8052 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 19 | 高压管 | 66-7682 | 1 | 根 | 冷王原厂配件 |
| 20 | 低压管 | 61-6116 | 1 | 根 | 冷王原厂配件 |
| 21 | 膨胀阀 | 616406 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 22 | 操纵器 | 42-2903 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 23 | 回风温度传感器 | 41-8171 | 1 | 根 | 冷王原厂配件 |
| 24 | 蒸发风机 | 781938 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 25 | 干燥过滤器 | 4E31790G01 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 26 | 干燥过滤器 | 668344 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 27 | 油分 | 3E72077G01 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 28 | 蒸发风机 | 精选9寸 | 1 | 个 | 同品质 |
| 29 | 冷凝风机 | 精选10寸 | 1 | 个 | 同品质 |
| 30 | 蒸发风机 | 精选10寸 | 1 | 个 | 同品质 |
| 31 | 冷凝风机 | 精选11寸 | 1 | 个 | 同品质 |
| 32 | 冷凝风机 | 精选12寸 | 1 | 个 | 同品质 |
| EUT1200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频冷凝风机 | 3E97714H01 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 2 | 冷凝风机护罩 | 3E88558H01 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 3 | 压缩机 | 1091A38H21 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 4 | 蒸发风机 | 3E97354G01 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 5 | 干燥过滤器 | 668344 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 6 | 油分 | 3E72077G01 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 7 | 膨胀阀 | 4E04499G01 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 8 | 压缩机低压软管 | 3E77214G01 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 9 | 压缩机高压软管 | 3E77213G01 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 10 | 变频器 | 3E91174H01 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 11 | ECU总成20型 | 3E88622G01 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 12 | ECU总成50型 | 3E88622G02 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 13 | 干燥瓶 | 610600 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 14 | 操纵器 | 3E72593G03 | 1 | 个 | 冷王原厂配件 |
| 开利850+ |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑板 | 12-00649-51 | 1 | 个 | 开利原厂 |
| 2 | 套装皮带(不含水泵皮带） | 76-69078-13SL | 1 | 套 | 开利原厂 |
| 3 | 保养滤芯套件 | 76-69078-00SL | 1 | 套 | 开利原厂 |
| 4 | 风机电机 | 54-00639-17 | 1 | 个 | 开利原厂 |
| 5 | 发电机 | 30-01114-27SV | 1 | 个 | 开利原厂 |
| 6 | 压缩机轴封 | 17-44785-00 | 1 | 套 | 开利原厂 |
| 7 | 干燥过滤器 | 14-00326-03 | 1 | 个 | 开利原厂 |
| 8 | 水泵皮带 | 50-60296-01 | 1 | 条 | 开利原厂 |
| 9 | 消音器（圆） | 30-66839-00 | 1 | 个 | 开利原厂 |
| 10 | 低压钢丝管 | 73-60024-10 | 1 | 根 | 开利原厂 |
| 11 | 高压钢丝管 | 73-60010-06 | 1 | 根 | 开利原厂 |
| 12 | 吸气压力调节阀 | 开利KVL22 | 1 | 个 | 开利原厂 |
| 13 | 消音器（圆）精选 | 30-66839-00 | 1 | 个 | 同品质 |