人脸识别设备采购需求

一、计划采购2台人脸识别设备并网运行，预计安装于收货电梯等相关区域。设备功能需求如下：

1.与现用的人脸识别系统（深云智创平台、智能测温人脸门禁一体机TA-K30、控制器M06-D-D）对接，实现系统数据无缝链接；

2.支持刷卡记录本地保存和实时上传门禁系统数据；

3.终端支持壁挂和立柱安装；

4.支持人脸测光，可以快速快速适应环境光；

5.人脸识别率 >99%；

6.人脸识别时间200ms；

7.支持活体检测；

8.人脸库容不少于3万；

9.卡库容不少于10万；

10.脱机记录数不少于3万条事件记录；

11.测温范围30℃-45℃；

12.测温精度0.1℃；

13.测温误差 ≤±0.3℃；

14.测温距离0.5m；

15.开门方式支持人脸、刷卡及人脸相互组合的识别方式开门；

16.通信方式10/100Mbps自适应网口。

二、供应商资质条件

1.质保期不低于2年。

2.供应商应提供厂家授权文件，并能提供相应的操作培训。