需求明细

恢复分公司现有门禁系统正常使用，同时将旋转门刷卡进入公司处升级为人脸识别。设备数量及具体要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4门门禁控制器 | 套 | 8 | 32位高速处理器，速度快支持TCP/IP有线网络双通信接口，通讯数据采用特殊加密处理，支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警，韦根格式支持W26、W34等多种格式，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器，支持普通卡/残疾人卡/黑名单/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型支持NTP校时、手动校时、自动校时功能支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能具有看门狗设计、防拆设计主机断电后数据可以永久保存 |
| 2 | 双门门禁控制器 | 套 | 4 |  |
| 3 | 单门门禁控制器 | 套 | 4 |  |
| 4 | 人脸识别 | 台 | 1 | 7英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024；采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，设备支持多种认证方式：刷卡、人脸、刷卡+人脸；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；同时可关联门禁控制 |
| 5 | 读卡机 | 个 | 26 | 适用于各种门禁场所内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行，可读取Mifare卡。 |
| 6 | 门禁卡读写器 | 个 | 1 | 可识别Mifare 1卡、ID（EM）卡,CPU卡序号，具有免驱动技术，即插即用，提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言。 |